通讯屏V5D通讯协议

(V2.0)

- 概述

本文件定义计算机或其它设备与通讯屏V5D型控制卡之间数据交换的协议。协议分物理层、协议层、功能层三级描述，分别定义通讯的物理信号、数据包格式以及功能。

- 物理层

接口类型：RS232

通讯速率：9600,14400,28800,38400，57600

数据格式：1个起始位、8个数据位、1个停止位

- 协议层

1、从计算机发送到控制卡的数据包由起始符、引导串、数据长度、数据、16位的CRC校验和组成：

起始符：1BH

引导串：’$LYxxW’，其中xx为十六进制ASCII码表示的控制卡编号；

数据长度：两个字节表示的有效数据字节数，高8位在前，低8在后；

数据：由一个命令字符和一批数据组成；

CRC校验和：对长度和数据生成的CRC校验和，计算方法参见第五章。

2、从控制卡返回给计算机或其它设备的数据包由两部分组成，数据长度、数据：

数据长度：单字节

数据：根据不同的命令返回不同含义的数据

3、若控制卡返回的是标准返回码，则返回的数据由四部分组成：数据长度、部分数据、OK标志：

数据长度：总是5

数据：包括接收到的命令码以及命令码后的两个字节。若该命令无其它数据，则这两字节是CRC校验和的部分数值

OK标志：字符’O’和字符’K’

- 功能层

命令字符及功能对应如下：

1、'D'：校准控制卡上的时钟

2、'E'：读控制卡时钟

3、'F'：标记控制卡上存储的图片有效

4、'G'：发送部分图片数据

5、‘H’：发送节目表

6、‘J’：显示字符串

7、‘K’：画线

8、‘L’：切换显示区

9、‘M’：拷贝显示区

10、'N'：清除显示区

11、'O'：设定是否保护汉字点阵区

12、'P'：设置亮度

13、'Q'：设置控制动作的温度范围

14、'R'：设置温度采样的偏移量

15、'S'：设置继电器开关

16、'T'：启动失效点检测过程

17、'U'：读失效点检测完成状态

18、'V'：取电源检测结果

19、'W'：取盲点检测结果

20、'X'：清除电源检测结果

21、'Y'：取屏体工作状态

22、'x'：设置点播表

23、'y'：设置自动开关屏时间

下面根据各功能描述数据的定义：所有两字节的数据均是高8位在前，低8位在后；所有涉及到颜色的地方，均是由3位组合成的颜色，这3位最前面为蓝色，依次为绿色和红色。

- 校准控制卡时钟：字节数=7，标准返回码

每字节为两位BCD码数据，顺序为年、月、日、时、分、秒、星期，其中星期日表示为0。

- 读控制卡时钟：无其它数据，返回7个字节数据，依次表示年、月、日、时、分、秒

- 标记控制卡图片数据有效：字节数=11，标准返回码

0x19,0x64,0x11,0x09,0x19,0x94,0x06,0x27,0xcd,0x70,0x00

- 发送部分图片数据：字节数=2+显示屏宽度，标准返回码

第一字节：图片号；

第二字节：数据行

其它：图片数据

本协议涉及图片数据行的组织，请参看第六章

- 发送节目表：字节数=1+节目表项数*3，标准返回码

第一字节为节目表项数，也就是发送到控制卡上的图片数；

后面是节目表，每项4字节：

第1字节：高四位为进入方式，低四位为退出方式，参看第七章

第2字节：时钟的显示模式及播放速度

D7：图片连续播放标志，1表示当前图片不执行退出动作而开始后一图片的进入动作；

D5-D4为移动速度，0最慢，3最快

D3-D2为时钟的显示位置

00b：不显示

01b：顶行左边

10b：顶行中间

11b：顶行右边

D1-D0为时钟的显示内容

00b：单行日历“yyyy-mm-dd WW”

01b：单行时间“hh:mm:ss”

10b：单行全部“yyyy-mm-dd WW hh:mm:ss”

11b：双行全部“yyyy-mm-dd ” “WW hh:mm:ss”

第3、4字节：停留时间，第3字节的D7表示停留的单位，0：单位秒，1：单位分

- 显示字符串，字节数=6+字符串长度，标准返回码

第1字节：输出区

第2、3字节：X坐标

第4、5字节：Y坐标

第6字节：D2-D0为颜色

- 画线，字节数=10，标准返回码

第1字节：输出区

第2、3字节：起点之X坐标

第4、5字节：起点之Y坐标

第6、7字节：终点之X坐标

第8、9字节：终点之Y坐标

第10字节：D2-D0为颜色

- 切换显示区，字节数=1，标准返回码

数据为要切换的目的显示区，可取0或1

- 拷贝显示区，字节数=1，标准返回码

数据为要拷贝的目的显示区，可取0或1。源区则自动为另一区

10、清除显示区，字节数=1，标准返回码

数据为被清除的显示区，可取0或1

11、设定是否保护汉字点阵区，字节数=1，标准返回码

0表示不保护汉字点阵，图片可以覆盖汉字点阵区域

1表示要保护汉字点阵，当发送图片的存储位置在汉字点阵区域中时自动放弃写入操作

12、设置亮度，字节数=1，标准返回码

若数据小于32，则设置为给定数据的亮度，若数据大于或等于32，则执行自动的8级亮度调整

13、设置控制动作的温度范围，字节数=5，标准返回码

第1字节：温度大于该数值时自动关闭屏体电源

第2字节：温度小于该数值时自动打开屏体电源

第3字节：温度大于该数值时自动打开散热风扇

第4字节：温度小于该数值时自动关闭散热风扇

第5字节：自动控制功能标志位

D3：是否启动屏体电源故障自动关屏功能

D2：是否启动自动温控散热风扇功能

D1：是否启动自动温控屏体电源功能

D0：是否启动自动烟雾关屏功能

14、设置温度采样的偏移量，字节数=1，标准的返回码

修正温度采样芯片的采样结果

15、设置继电器开关，字节数=3，标准返回码

第1字节：屏体电源，0关1开，若是开，则屏体电源是否打开还将受温度、时间等的控制

第2字节：散热风扇，0关1开，若是开，则散热风扇是否打开还将受温度的控制

第3字节：保留

16、启动失效点的检测过程，无其他数据，标准返回码

17、读失效点检测是否完成，无其它数据，返回1字节,1:检测进行中，0：检测已完成

18、取电源检测结果，无其它数据，返回128字节的结果表

这128字节组织为8列16行的表格，表格中每个字节表示水平方向8个8*8点的电源状态，0表示无故障，1表示有故障。总共表示64列16行8*8点的状态。

19、取失效点检测结果，字节数=1，D7,D6表示取某颜色的检测结果，0：红色，1：绿色，2：兰色；D5-D0表示取第几列8*8点的结果。共64个8*8点。返回字节数为屏体实际高度(点)，每个字节表示相邻8点的某色是否失效。对应位等于0表示正常，对应位等于1表示失效。

20、清除电源检测结果，无其它数据，标准返回码

21、取屏体工作状态，无其它数据，返回15字节

第1字节：低4位是采样的平均亮度，高4位是预设亮度的低四位

第2字节：低4位是采样的实时亮度，高4位是预设亮度的高四位

第3字节：实时温度

第4字节：烟雾状态

第5字节：失效电源个数高8位

第6字节：失效电源个数低8位

第7字节：预设的温控关屏温度

第8字节：预设的温控开屏温度

第9字节：预设的温控开风扇温度

第10字节：预设的关风扇温度

第11字节：预设的自动控制功能标志位，参看13之第5字节

第12字节：当前屏体电源状态，0表示屏体电源正常，非0表示屏体电源已关闭				D0=1：受设置继电器开关(15)而关闭电源

D1=1：因电源故障而关闭电源

D2=1：因检测到烟雾而关闭电源

D3=1：因温度大于预设的关屏温度值而关闭屏体电源

D4=1：因时间在定时开关屏时间段外而关闭屏体电源

第13字节：继电器开关状态,0表示关，1表示开

D0=0：屏体电源已关闭，1：屏体电源已打开

D1=0：风扇电源已关闭，1：风扇电源已打开

第14字节：当前播放的节目号

第15字节：上述14个字节的累加和

22、设置点播表，字节数=1+点播表项数，标准返回码

第1字节为点播表项数

其它字节依次为播放的图片序号

23、设置自动开关屏时间，字节数=8，标准返回码

8个字节每2个为一组，BCD码表示的时分

一共4组，依次为第1时间段的开屏时间、第1时间段的关屏时间、第2时间段的开屏时间、第2时间段的关屏时间

- CRC校验和

本章用C语言描述查表法生成的CRC校验和。假设数据缓冲区ByteBuff中有ByteCount个字节要计算校验和。

#define	WORD	unsigned short

#define	BYTE	unsigned char

WORD 	CRC_Table[256] =

{

0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,

0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,

0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,

0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,

0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,

0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,

0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,

0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,

0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,

0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,

0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12,

0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,

0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41,

0xedae,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,

0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70,

0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,

0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,

0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,

0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,

0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,

0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,

0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,

0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,

0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,

0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,

0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3,

0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,

0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,

0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,

0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1,

0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8,

0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0

};

WORD CRCValue,CRC0,i;

BYTE cv,c;

CRCValue = 0;

for (i=-2;i<ByteCount; ++i)

{

switch(i)

{

case -2: c = ByteCount>>8;   break;

case -1: c = ByteCount&0xff; break;

default: c = ByteBuff[i];

}

CRC0     = CRCValue>>8;

cv  	 = CRC0^c;

CRC0     = (CRCValue<<8)&0xffff;

CRCValue = CRC0^CRC[cv];

}

- 图片的数据行

假设屏体大小为Width、Height。

若屏体高度小于64，则数据行总数为Height，一个数据行的字节数为Width，每个字节表示屏上当前数据行一点的颜色，D2为蓝色，D1为绿色，D0为红色。

若Height大于64，则数据行总数为64，一个数据行的字节数为Width，每个字节表示屏上两点的颜色，D6-D4为当前行加64行的点的颜色，D6为蓝色，D5为绿色，D4为红色，D2-D0为当前行的颜色，D2为蓝色，D1为绿色，D0为红色。

第七章 图片的进入退出方式

| 方式编号 | 进入效果 | 退出效果 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 直接显示 | 直接消隐 |
| 1 | 闪烁3次 | 闪烁3次 |
| 2 | 向右移入 | 向右移出 |
| 3 | 向左移入 | 向左移出 |
| 4 | 向右展开 | 向右擦除 |
| 5 | 向左展开 | 向左擦除 |
| 6 | 从左右向中间展开 | 从左右向中间擦除 |
| 7 | 从中间向左右展开 | 从中间向左右擦除 |
| 8 | 向上移入 | 向上移出 |
| 9 | 向上展开 | 向上擦除 |
| 10 | 向下展开 | 向下擦除 |
| 11 | 从上下向中间展开 | 从上下向中间擦除 |
| 12 | 从中间向上下展开 | 从中间向上下擦除 |
| 13 | 水平百叶窗 | 水平百叶窗 |
| 14 | 垂直百叶窗 | 垂直百叶窗 |